ELGA – PÍCKY NA SUŠENÍ ELEKTROD

VELKÁ SUŠÍCÍ SKŘÍŇ ELGA EDO – 400

Je sušící skříň s obrovskou kapacitou. Aby se zajistila rovnoměrná teplota ve skříni, ohřevné elementy jsou umístěny do dvou úrovní. Sušící teplota je nastavitelná do 400°C teplotním regulátorem. Teplota je viditelná na digitálním displeji regulátoru, který je také vybaven zabudovaným časovačem. Po rušení je teplota automaticky snížena na 100°C. Tato skříň je dodávána s kalibračním protokolem, aby splňovala ISO 9001. Skříň je dále vybavena výsuvnými koši a může být jednoduše použita i jako úložná skříň.

| # Termostat | 0 - 400°C |
| --- | --- |
| Výkon | 4,3 kW |
| Napětí | 230V – 400V na vyžádání |
| Vnitřní rozměry | 700 x 500 x 700 mm |
| Vnější rozměry | 820 x 650 x 1200 mm |
| Hmotnost | 170 kg |
| Kapacita | max. 300 kg |
| Časovač | 0 – 3600 min |
| Objednací číslo | 8064 0000 |

# MALÁ SUŠÍCÍ SKŘÍŇ ELGA SDO – 400

Je sušící skříň, jejíž sušící teplota je nastavitelná teplotním regulátorem do 400°C.Teplota je viditelná na digitálním displeji regulátoru, ve kterém je také zabudován časovač. Po usušení je teplota automaticky snížena na 100°C. Tato skříň je dodávána s kalibračním protokolem, aby splňovala ISO 9001. Skříň je vybavena výsuvnými koši a může být jednoduše použita jako úložná skříň.

| # Termostat | 0 - 400°C |
| --- | --- |
| Výkon | 2 kW |
| Napětí | 230V |
| Vnitřní rozměry | 400 x 500 x 500 mm |
| Vnější rozměry | 520 x 620 x 1000 mm |
| Hmotnost | 70 kg |
| Kapacita | 120 kg |
| Časovač | 0 – 3600 min |
| Objednací číslo | 8065 0000 |

# VELKÁ ÚLOŽNÁ SKŘÍŇ ELGA ED – 150

Je skříň přizpůsobená pro těžký průmysl, umožňující uložení značného množství elektrod. Skříň je vybavena zdvihacímí oky, které umožňují transport.

Ostatní funkce/termostat na vyžádání.

| # Termostat | 0 – 150°C |
| --- | --- |
| Výkon | 3,3 kW |
| Napětí | 230V – 400V na vyžádání |
| Vnitřní rozměry | 750 x 480 x 700 mm |
| Vnější rozměry | 830 x 650 x 1160 mm |
| Hmotnost | 160 kg |
| Kapacita | max. 300 kg |
| Kontrolní lampa |  |
| Objednací číslo | 8067 0000 |

# MALÁ ÚLOŽNÁ SKŘÍŇ SD - 150

Je navržena pro uložení cca 30 – 40 balíčků elektrod. Skříň je dodávána se zdvihacími oky, které umožňují transport.

Ostatní funkce/termostat na vyžádání.

| # Termostat | 0 - 150°C |
| --- | --- |
| Výkon | 835 W |
| Napětí | 230V |
| Vnitřní rozměry | 400 x 500 x 500 mm |
| Vnější rozměry | 520 x 620 x 880 mm |
| Hmotnost | 60 kg |
| Kapacita | 120 kg |
| Kontrolní lampa |  |
| Objednací číslo | 8063 0000 |

# PŘENOSNÁ ÚLOŽNÁ NÁDOBA ELGA HP 1

Je izolovaná úložná nádoba velice vysoké kvality, vyrobená z vyleštěné nerezové oceli 18/8, dovolující použití v drsných prostředích jako loděnice, výroba ocelových konstrukcí atd.

| # Termostat | Fixace do 100°C |
| --- | --- |
| Výkon | 180 W |
| Napětí | 230V * |
| Vnitřní rozměry | 110 x 90 x 450 mm |
| Vnější rozměry | 150 x 180 x 500 mm |
| Hmotnost | 6 kg |
| Kapacita | max. 2 balíky elektrod |
| Časovač |  |
| Objednací číslo | 8062 0000 |

* 110V na požádání